县（区）              科类              姓名             学号

××××××××××××××××××××密  封  线  内  不  要  答  题××××××××××××××××××××××××××××××

机密☆启用前

信息技术二类

四川省普通高校职教师资班和高职班对口招生统一考试样题（信息技术二类专业综合卷2014年版）

本试卷分第一部分（选择、判断题）和第二部分（非选择题）两部分。第一部分1至3页，第二部分4至7页。考生做答时，须将答案答在答题卡上，在本试卷和草稿纸上答题无效。满分350分。考试时间150分钟。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择、判断题共150分）

注意事项：

1.答第一部分题前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目填写在指定的位置。

2.选择题必须使用2B铅笔将答案标号填涂在答题卡上对应题目标号的位置上。

3、本部分共2个大题，其中单项选择题共25小题，每小题4分，共100分；判断题共25个小题，每小题2分，共50分。

一、单项选择题(共25小题，每小题4分，共100分。每题所给的四个选项中，只有一个正确答案，请在答题卡上将该项涂黑)

1、下列各组物理量中，都是矢量的是

A、位移、时间、速度     B、速度、速率、加速度

C、加速度、力、速度     D、速度、路程、位移

2、物体做曲线运动则A、速度大小一定会改变   B、速度的方向时刻在改变

C、加速度可以为零       D、不一定是变速运动

3、对一个装满理想气体的密闭容器进行加热,容器的体积固定,下面哪种说法正确。

A．压强和密度均增大             B．压强增大, 密度保持不变

C．压强保持不变, 密度减小        D．压强和密度均减小

4、两块平行金属板带等量异种电荷，要使两板间的电压加倍，则采用的办法有

A、两极板的电荷量加倍，而距离变为原来的4倍

B、两极板的电荷量加倍，而距离变为原来的2倍

C、两极板的电荷量减半，而距离变为原来的4倍

D、两极板的电荷量减半，而距离变为原来的2倍

5、在如图电路中，当R2为多少时，R1、R2消耗电功率最大

A、R2＝r           B、R2＝R1+R0

C、R2＝R0–R1      D、R2＝R1+R0，R2＝r

6、一个含有电源的闭合电路，当外电阻加倍时，通过的电流减小为原来的2/3，则内电阻与外电阻之比为

A、 1：2    B、1：1

C、 2：1    D、1：3

7、如图所示电路，正确的关系式是

A、 I1＝E1－E2R1＋R2    B、 I2＝E2R2

C、 I1＝E1－UABR1＋R3    D、I2＝E2－UABR2

8、在磁路中，以下关于H与B的关系式论述错误的是

A、H与B方向相同，大小不相等

B、B代表电流本身产生的磁场的强弱，与介质的性质不同；H不仅与电流大小有关，而且还与介质的性质有关。

C、H相当于激励，B相当于响应

D、B与H的方向决定于电流的方向，可以用右手螺旋定则来判断。

9、空心线圈的电感与电流的关系是

A、正比关系   B、反比关系

C、与电流的平方成反比    D、无关

10、作星形连接有中线的三相不对称负载，接于对称的三相四线制电源上，则各相负载的电压

A、不对称          B、对称        C、不一定对称     D、不相同

11、某正弦电压有效值为380V，频率为50Hz，在t＝0时的值u(0)＝380V。该正弦电压的表达式为

A. u= 380sin314t V					B. u= 537sin(314t＋45°)V

C. u = 380sin(314＋90°)V 			D. u＝537sin(314t＋90°)V

12、若  ,正弦电压，则通过该元件的电流i=

A. 	          B.

C.            D.

13、由NPN型管构成的基本共射放大电路中，输入vi为正弦波，输出v0的波形正半周出现平顶，则输出v0产生了

A.饱和失真；B.截止失真；C.交越失真；D.不能确定。

14、功率放大三极管工作在

A.高电压、小电流状态	B.低电压、小电流状态

C.低电压、大电流状态	D.高电压、大电流状态

Y

15、TTL型门电路构成的逻辑电路如图所示，则其输出函数的表达式为A.Y=AC+B

B.Y=AC+B

C.Y=A+B+C

D.Y=

16、由主从JK触发器构成的电路如图所示，可知该电路实现的功能为

A.保持

B.置0

C.置1

D.计数

17、已知A、B为两输入或非门的输入，Y为输出，如图所示，则下列四个选项中对应输入所画的输出波形，正确的为

18、减1不为零转移指令的操作码是

A  DJNZ     B  CJNE    C  JNZ     D  SJMP

19、下列哪一条指令是带进位的加法指令。

A  ADDC  A,  #00H             B  ADD  A,  #00H

C  SUBB  A,  #00H             D  MUL  AB

20、已知A=08H，执行单片机指令RL  A后，A里面的内容是

A  10H      B 02H     C 04H       D 08H

21、设置中断优先级控制寄存器的是

A  TCON   B  IP    C  IE    D  TMOD

22、若PSW.4=0,PSW.3=1,现需要堆栈保存R1的内容，可执行（    ）指令。

A .PUSH R1  B.PUSH @R1   C.PUSH 09H    D.PUSH 19H

23、启动定时器T1开始定时的指令是

A .CLR  TR0  B.CLR  TR1   C.SETB  TR0   D.SETB  TR1

24、当8031外部扩展程序存储器8KB时，需使用EPROM2716 （      ）片。

A .2    B.3     C.4     D.5

25、MCS-51系列单片机中定时器/计数器T1不能工作于工作方式

A .0     B.1      C.2      D.3

二、判断题（共25小题，每小题2分，共50分。对下面叙述正确的请在答题卡上对应题号处将A涂黑，叙述错误的将B涂黑。）

26、物体从外界吸收了热量，则物体的热力学能一定增加。

27、物体的动能发生了改变，则该物体的动量一定会改变。

28、温度升高，导体的电阻一定减少。

29、如果通过某一闭合线圈的磁通不为零，则该线圈中一定有感应电流产生。

30、由于电感器有“通直阻交”的特性，所以可以用于滤波电路中。

31、在RLC串联电路中，当L>C时，端口电压u超前i，当L<C时，端口电压u滞后i。

32、若选择不同的零电位点，电路中各点的电位将发生变化，且电路中任意两点间的电压也将改变。

33、对于RLC并联交流电路，并联支路中的电流可能比总电流大。

34、电容是储能元件。把电容接到正弦交流电源上，一个周期内电容瞬时功率的平均值为零。

××××××××××××××××××××密  封  线  内  不  要  答  题××××××××××××××××××××××××××××××

35、不同频率的两个正弦量可以比较相位，因而可以将相位差定义为“两个正弦量的相位之差”。

36、感性负载并联一只适当的电容器后，可使线路的总电流增大。

37、照明负载三相不对称，必须采用三相四线制供电方式，且中性线（指干线）内不允许接熔断器或刀闸开关。

38、当示波器显示的波形模糊不清时，应增大图像的亮度。

39、晶体三极管的穿透电流越小，其稳定性越好。

40、在同相比例运算放大器中输入电阻为零。

41、分压式偏置共射放大电路，若更换晶体管使β由50变为了100，则电路的电压放大倍数变为原来的2倍。

42、RC耦合电路可以实现直流信号传输。

43、译码器工作时每次仅有一个输出端输出为有效。

44、利用单稳态触发器可以改变输出脉冲的宽度。

45、PSW是一个8位寄存器，用于保存指令执行后所产生的特征。

46、外部中断0的中断服务程序入口地址是000BH。

47、单片机从程序存储器读数据共有2条指令，分别为MOVC A, @A+PC，MOVC ,A @A+DPTR。

48、堆栈操作指令包括入栈操作指令POP direct和出栈操作指令PUSH direct。

49、在存储器扩展电路中74LS373的主要功能是存储数据。

50、指令MOVC A,@A+DPTR指令对于目的操作数的寻址数的寻址是间接寻址

第二部分（非选择题  共200分）

注意事项：

1.必须使用0.5毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上题目所指示的答题区域内作答。作图题可先用铅笔绘出，确认后再用0.5毫米黑色墨迹签字笔描清楚。答在试卷上无效。

2.本部分共33个小题，共200分。

三、填空题(共25小题，每题4分，共100分)

51、质量为0.5kg的物体从高处自由下落，在下落的前2s内重力对物体做的功是         J

52、支持列车车厢的弹簧，固有频率为2HZ，若列车行驶在12.5m长的钢轨连成的铁道线上，运行速度为_______m/s时车厢振动最强。

53、已知某一负载的两端电压，流过的电流为sin(314t+ 30°)A，则负载电阻R=______。

54、在RL串联的正弦交流电路中，R=40Ω，XL=30Ω,电路的无功功率Q=480var，则视在功率S为________VA。

55、如图所示，给定的二端网络端口电压U为________V，端口等效总阻抗为________Ω。

56、某理想变压器的一次绕组与二次绕组的匝数比K=10，其二次绕组的负载电阻RL=8Ω。若将此负载电阻折算到一次绕组上，其阻值RL/为________Ω。

57、使用示波器测量信号的幅度和频率，控制旋钮选取V/div=2V，t/div=0.5mS，测得波形峰谷间为5div，探头衰减为10：1，相邻波峰间距为2div，扩展×5，该信号电压最大值为_____V。

58、如图电路中，忽略VBEQ若要使VCEQ=6V,则Rb1应为_________KΩ。

59、如图运放构成电路的闭环电压放大倍数为__________。

60、如图二极管为理想二极管，其中V0=______________V。

V2

V1

61、在改进型电容三点式LC振荡器中，对与电感支路串联的电容要求是______________。

62、Y=AB+C+AB+C(CD+A)+BD的最简与或表达式为Y=_________________。

63、在卡诺图中，8个逻辑相邻项可合并成一项，并消去_________。

64、如图为同步RS触发器，已知SD=RD=l。在CP=1期间，当S=1，R=0时，触发器输出状态Qn+1为________。

65、十进制加法计数器初态Q3Q2Q1Q0=0101，经过1009个脉冲后其状态为Q3Q2Q1Q0=_________。

66、三位二进制编码器的________个输入端子。

67、某数/模转换器的输入为4位二进制数字信号，VREF=8V。若数字信号的最低位是“1”其余各位是“0”，则输出的模拟电压为_________。

68、请A的内容与R0的内容进行交换，用单片机一条指令实现的是           。

69、已知程序存储器1030H单元里面的内容是28H，A里面的内容是30H,单片机执行MOV DPTR, #1000H，MOVC  A, @A+DPTR后，A里面的内容是           。

70、单片机访问外部数据存储器指令共有        条。

71、rel 偏移量的转移范围是           。

72、用一条单片机指令将进位标志位Cy清0的是            。

73、已知A=38H，单片机执行

SETB  C

SUBB  A,  #35H后，A=          。

74、将A的低4位和高4位互换，用一条单片机指令实现的是         。

75、七段数码管根据内部发光二极管的连接方式可分为共阴极和           。

四、分析计算题（共4小题，每小题10分，共40分）

76、一个质量为2Kg的物体 ，位移随时间的函数关系式是S=5t+2t2

求：（1）物体所受合力为多大？

（2）物体在5S末的速度是多大？

77、如图所示电路中，已知：

US1=100V，US2=80V，R2=2Ω，

I1=4A，I2=2A，试用基尔霍夫

定律求电阻R1和负载N消耗的功率。

78、电路如图示，A1、A2均为理想运放。

(1)说明A1，A2及相应元件构成的电路名称及Uo为何种波形；

(2)当RF=2KΩ时R1如何选择；

(3)求输出信号的频率。

79、小功率稳压电源电路如图，稳压管Vz的稳定电压Vz=8V，RL=500Ω。

(1)指出电容C的作用；

(2)若变压器二次侧电压有效值

U2=15V，计算电压平均值U0'；

(3)求输出直流电压U0；

(4)计算输出直流电流IL。

五、综合题（共4小题，每小题15分，共60分）

80、如图所示电路中，已知：U=220V，f=50Hz，分析下列情况：

（1）K打开时，P=3872W、I=22A，求I1、UR、UL。

（2）K闭合后发现P不变，但总电流减小，试说明Z是什么性质的负载？并画出此时的相量示意图。

81、在如图所示电路中，已知：US1=10V，US2=18V，R1=10Ω，R2=4Ω，R3=1Ω，R4=2Ω，R5=1Ω，R6=6Ω。当以F为参考点时，B点的电位VB=2V。试求：

（1）电压源US的电压值；

（2）电压源US的功率；

（3）电容C两端的电压值。

82、已知X=X2X1X0代表三位二进制数。设计一个组合电路，当6≥X≥3时输出Y=1，当其他情况时输出Y=0。要求：

(1)列出真值表

(2)求Y的最简与或表达式

(3)用与非门画出电路图

83、阅读下列程序，回答下列问题。

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0100H

MAIN:  MOV  A,  #09H

MOV  B,  #03H

MOV  20H, #09H

SETB  C

ADDC  A,  20H

END

单片机执行完此程序段后，

CY=        ,  AC=        ,  P=        ,  A=       ,  (20H)=       。

四川省普通高校职教师资和高职班对口招生统一考试

信息技术二类专业综合样题参考答案及评分标准（2014年版本）

一、单项选择题：

1.C；2.B；3.A；4.C；5.C；6.B；7.D ；8.B；9.D；10.B；11.B；12.A；13.B；14.D；15.B；16.A；17.B；18.A；19.A；20.A；21.B；22.C；23.D；24.C；25.D。

二、判断题：

26.A；27.A；28.B；29..B	；30. A；31. B；32.B；33.A；34.A；35.B；36.B；37.A；38.B；39.A；40.B；41.B；42.B；43.A；44A；45.A；46.B；47.A；48.B；49.B；50..B。

三、填空题：

51..96.04；52.25；53.1.73Ω；54.800VA；55.10V，5Ω；56.800Ω；57.50；58.2；59.1；60.－10；61.容量较小；62.A+C+BD；63..3 个变量；64.1；65.0100；66.8；67.－0.5；68. XCH  A,  R0；69. 28H ；70.4；71. ﹣128～﹢127；72. CLR  C；73. 02H；74. SWAP  A  ；75. 共阳极。

四、分析计算题：

76．解：

（1）F=8N

（2）V0=25m/s

77.解：由节点电流定律可列写电流方程为：

I=I1+I2=4+2=6A----2分

由回路电压定律可列写网孔电压方程（电压绕行方向为顺时针）：

网孔1（左边）：−I2R2+US2−US1+I1R1=0

网孔2（右边)：UN−US2+I2R2=0

将参数代入上述两个式子中，可求出：R1=6Ω   UN=76V

负载N消耗的功率为：PN=UNI=76×6=456W

78.解：A1为同相放大器，A2为电压跟随器；

（2）∵AvF≥1

又∵Av=1+RFR1，F=13

∴131+RFR1≥1

故：R1≤12RF

∴R1≤1KΩ

（3）fo=12πRC=12×3.14×33×103×0.01×10−6Hz=482.5Hz

79．解：

（1）滤除脉动直流中的交流分量；

（2）U0'=18V

（3）U0=8V

（4）IL=16mA

80.解：（1）K打开时，电路结构为RL串联电路。

I1=I=22A

由P=I1UR得：UR=PI1=387222=176V

由电压三角形知道：UL=U2−UR2=2202−1762=132V

阻抗角ϕ=arctanULUR=arctan176132≈53.10

（2）K闭合后发现P不变，总电流减小，说明Z是电容性负载。

设总电压u的初相位为零，则：

支路1电流为： i1=222sin(ωt−53.10)A

电阻R两端的电压为：uR=1762sin(ωt−53.10)V

电感L两端的电压为：uL=1322sin(ωt+36.90)V

支路2电流为：i2=I2msin(ωt+900)A

此时相量图为：

81.解：（1）以F点为参考点。则VF=0V。

VB=UBF+VF=−IR2+0×R1+US1+VF

I=US1−VBR2=10−24=2A

由回路电压定律可得（电压绕行方向为顺时针）：

IR2+IR3+US2+IR4+IR5−U+IR6=0

US=I(R2+R3+R4+R5+R6)+US2=2×(4+1+2+1+6)+18=46V

（2）电压源US的功率P为：P=USI=46×2=92W

（3）电容C两端的电压值为：

UC=US−IR5=46−2×1=44V

82．解：

（1）真值表

| 输入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| X2 | X1 | X0 | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

（2）Y=AC+BC+AB

（3））Y=ACBCAB

&

A

&

B

&

Y

&

C

&

83．CY=    0    ,  AC=   1     ,  P=    1    ,  A=  13H     ,

(20H)=    09H   。